反应釜 AI 控制器

上位机接口文档

Host Computer Interface Specification

版本: V1.0

日期: 2026/5/22

# 一、接口概述

## 1.1 文档目的

本文档定义了反应釜 AI 控制器与上位机之间的数据交互接口规范，包括控制参数下发、状态数据回传、告警信息通知等。

## 1.2 接口方式

| 接口类型 | 协议 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 实时数据 | Modbus RTU/TCP | 传感器数据采集、控制指令下发 |
| API 接口 | HTTP REST / WebSocket | 上位机业务交互、AI 决策通信 |
| 消息推送 | MQTT | 告警通知、状态变更推送 |

## 1.3 数据流向

【上行数据】反应釜 → 驱动层 → 上位机 → AI 决策模块

【下行数据】AI 决策模块 → 上位机 → 驱动层 → 反应釜

# 二、控制参数接口

## 2.1 参数总览

以石油裂解产生酯类产物工艺为例，控制参数分为以下几类：

| 参数名称 | 数据类型 | 取值范围 | 单位 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 升温时间 | Float32 | 0 - 3600 | 秒 | 300 |
| 保温时间 | Float32 | 0 - 7200 | 秒 | 600 |
| 降温时间 | Float32 | 0 - 3600 | 秒 | 180 |
| 搅拌速度 | Int16 | 0 - 2000 | RPM | 800 |
| 摇罐速度 | Int16 | 0 - 60 | 次/分 | 30 |
| 目标温度 | Float32 | 0 - 500 | °C | 120 |
| 目标压力 | Float32 | 0 - 10 | MPa | 0.5 |

## 2.2 参数下发接口

### 2.2.1 接口定义

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 接口地址 | POST /api/v1/reactor/{device_id}/control |
| 请求方式 | HTTP POST (JSON) |
| 响应格式 | JSON |
| 超时时间 | 5000 ms |

### 2.2.2 请求参数

请求体 JSON 格式：

{

"command_id": "cmd_20240115_001",

"timestamp": "2024-01-15T10:30:00Z",

"params": {

"heat_time": 300,

"hold_time": 600,

"cool_time": 180,

"stir_speed": 850,

"shake_speed": 35,

"target_temp": 120.0,

"target_pressure": 0.5

},

"priority": "normal",

"auto_start": true

}

### 2.2.3 响应参数

响应体 JSON 格式：

{

"code": 0,

"message": "success",

"data": {

"command_id": "cmd_20240115_001",

"status": "accepted",

"estimated_duration": 1080

}

}

## 2.3 参数校验规则

- 所有参数必须在取值范围内，超出范围返回错误码 400

- 搅拌速度和摇罐速度不能同时为 0（运行状态）

- 目标温度不能超过设备最大承受温度

- 连续下发指令需等待上一条指令执行完成或取消

# 三、数据回传接口

## 3.1 实时数据推送

### 3.1.1 接口定义

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 接口地址 | WebSocket /ws/v1/reactor/{device_id}/realtime |
| 推送频率 | 1 Hz（可配置） |
| 数据格式 | JSON |

### 3.1.2 数据结构

实时数据 JSON 格式：

{

"device_id": "reactor_001",

"timestamp": "2024-01-15T10:30:00.500Z",

"status": "running",

"data": {

"current_temp": 85.5,

"current_pressure": 0.12,

"stir_speed": 800,

"shake_speed": 30,

"flow_rate": 2.5,

"phase": "heating",

"progress": 45.5

},

"alarms": []

}

## 3.2 历史数据查询

### 3.2.1 接口定义

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 接口地址 | GET /api/v1/reactor/{device_id}/history |
| 请求方式 | HTTP GET |
| 分页支持 | 支持（page, page_size） |

### 3.2.2 查询参数

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| start_time | String | 是 | 开始时间 ISO8601 |
| end_time | String | 是 | 结束时间 ISO8601 |
| interval | String | 否 | 采样间隔（1s/10s/1m） |
| page | Int | 否 | 页码，默认 1 |
| page_size | Int | 否 | 每页条数，默认 100 |

# 四、工艺流程接口

## 4.1 流程定义

一个完整的工艺流程包含多个阶段，每个阶段有独立的参数配置：

| 阶段 | 主要参数 | 触发条件 | 结束条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 升温阶段 | 升温时间、目标温度 | 启动指令 | 达到目标温度 |
| 保温阶段 | 保温时间、搅拌速度 | 升温完成 | 保温时间结束 |
| 降温阶段 | 降温时间、目标温度 | 保温完成 | 达到目标温度 |
| 结束阶段 | 搅拌停止、摇罐停止 | 降温完成 | 设备就绪 |

## 4.2 流程下发接口

### 4.2.1 接口定义

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 接口地址 | POST /api/v1/reactor/{device_id}/process |
| 请求方式 | HTTP POST (JSON) |

### 4.2.2 请求示例

{

"process_id": "proc_20240115_001",

"name": "酯化反应工艺-标准流程",

"phases": [

{

"phase": "heating",

"params": {

"duration": 300,

"target_temp": 120.0,

"stir_speed": 600

}

},

{

"phase": "holding",

"params": {

"duration": 600,

"target_temp": 120.0,

"stir_speed": 800,

"shake_speed": 30

}

},

{

"phase": "cooling",

"params": {

"duration": 180,

"target_temp": 40.0

}

}

]

}

# 五、告警接口

## 5.1 告警类型

| 告警类型 | 级别 | 触发条件 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度超限 | 高 | 温度 > 上限 x 1.1 | 立即停止加热 |
| 压力超限 | 高 | 压力 > 上限 x 1.1 | 紧急泄压 |
| 通信中断 | 中 | 心跳超时 > 5s | 检查网络连接 |
| 传感器故障 | 中 | 数据异常/无响应 | 切换备用传感器 |
| 参数异常 | 低 | 参数超出正常范围 | 人工确认 |

## 5.2 告警推送

### 5.2.1 MQTT Topic

告警推送 Topic：alarm/{device_id}/alert

### 5.2.2 告警消息格式

{

"alarm_id": "alarm_20240115_001",

"device_id": "reactor_001",

"timestamp": "2024-01-15T10:30:00Z",

"type": "temperature_overlimit",

"level": "high",

"message": "温度超过上限：当前 150C，上限 140C",

"current_value": 150.0,

"limit_value": 140.0,

"suggestion": "立即停止加热，检查冷却系统"

}

# 六、错误码定义

| 错误码 | 错误名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | SUCCESS | 操作成功 |
| 400 | BAD_REQUEST | 请求参数错误 |
| 401 | UNAUTHORIZED | 未授权访问 |
| 404 | NOT_FOUND | 设备不存在 |
| 409 | CONFLICT | 设备忙碌，无法执行新指令 |
| 500 | INTERNAL_ERROR | 服务器内部错误 |
| 503 | SERVICE_UNAVAILABLE | 服务暂时不可用 |

# 七、附录

## 7.1 设备状态枚举

| 状态值 | 状态名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| idle | 空闲 | 设备就绪，等待指令 |
| running | 运行中 | 正在执行工艺流程 |
| paused | 暂停 | 工艺流程暂停 |
| error | 故障 | 设备故障，需人工干预 |
| maintenance | 维护中 | 设备维护模式 |

## 7.2 联系方式

如有接口问题，请联系驱动开发团队。